CREMIA AUTOMATIONS

Arquitectura ISA-95 y flujo de información entre OT e IT

Línea de yogur de la planta La Hacienda

| Proyecto | Módulo | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Transformación Digital Industrial de la planta La Hacienda | Módulo 1 · Transformación Digital Industrial | 11 de octubre de 2026 |

# 1. Alcance

Este documento define la arquitectura de automatización e información de la línea de yogur según los niveles de ANSI/ISA-95 y describe qué información circula entre la planta (OT) y la gestión de la empresa (IT). Las etiquetas de equipos e instrumentos son las del inventario de equipos, sensores y actuadores.

Hoy la planta no tiene ningún nivel conectado: las mediciones se toman con instrumentos manuales y los registros se llevan en papel. La arquitectura propuesta cubre los cinco niveles.

# 2. Arquitectura por niveles

| Nivel ISA-95 | Función | Elementos de la línea de yogur | Horizonte de tiempo |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 · Gestión empresarial | Planeación del negocio y logística | ERP: pedidos, compras de leche e insumos, inventarios, costos y despacho | Días y semanas |
| 3 · Gestión de operaciones | Programación y seguimiento de la producción | MES: órdenes de producción, recetas maestras y de control, registro de lote, trazabilidad, calidad, paradas e indicadores | Turnos y horas |
| 2 · Supervisión | Monitoreo y mando del proceso | SCADA con historiador, HMI-01 en planta, alarmas, tendencias y estado del lote | Minutos y segundos |
| 1 · Control | Control del proceso y de las máquinas | PLC-01 con E/S remotas, variadores, controladoras de peso CK-401 y CK-402, llenadora LL-402, empacadora EMP-401 y robot R-501 | Segundos y milisegundos |
| 0 · Proceso | Proceso físico | Tanques TK-101, T-301 y T-302, intercambiador E-301, bombas, dosificadores, sensores (temperatura, nivel, pH, caudal, peso) y válvulas | Continuo |

# 3. Redes y protocolos

| Enlace | Medio y protocolo | Uso |
| --- | --- | --- |
| Instrumento a E/S remota | 4–20 mA, IO-Link y señales de 24 V DC | Mediciones y mandos de campo |
| E/S remota, variadores y máquinas a PLC | EtherNet/IP sobre Ethernet industrial, en topología de estrella con conmutador administrable | Control en tiempo real |
| PLC a SCADA | OPC UA | Variables, alarmas, receta activa y estado de fases |
| SCADA a MES | OPC UA o MQTT; base de datos SQL para el historiador y el registro de lote | Eventos de lote, consumos, conteos y paradas |
| MES a ERP | Servicios web (API REST) con mensajes según ISA-95 parte 2 | Órdenes, consumos, producción e inventario |

Segmentación. La red de control (niveles 0 a 2) y la red administrativa (nivel 4) quedan en segmentos distintos. Entre ellas hay una zona intermedia con el servidor del MES y el historiador, protegida por un cortafuegos. Ningún equipo de oficina se comunica de forma directa con el PLC. El acceso remoto para soporte se hace por VPN hasta la zona intermedia.

# 4. Flujo de información entre OT e IT

## 4.1 De IT hacia OT

| Información | Origen | Destino | Momento |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan de producción semanal: referencias y cantidades | ERP | MES | Semanal y cuando cambia la demanda |
| Disponibilidad de leche, insumos y material de envase | ERP | MES | Diaria |
| Orden de producción: referencia, tamaño de lote y fecha | MES | SCADA | Al programar el lote |
| Receta de control: fórmula escalada y parámetros de cada fase | MES | PLC, a través del SCADA | Al liberar el lote |
| Consignas y mandos del operador | SCADA y HMI | PLC | Durante el lote |

## 4.2 De OT hacia IT

| Información | Origen | Destino | Uso |
| --- | --- | --- | --- |
| Mediciones de proceso: temperatura, pH, nivel, caudal y peso | Sensores y PLC | SCADA e historiador | Control, tendencias y registro de lote |
| Inicio y fin de cada fase, y alarmas | PLC | SCADA y MES | Seguimiento del lote y análisis de paradas |
| Cantidades dosificadas frente a la fórmula | PLC | MES | Consumo real y trazabilidad de insumos |
| Curva de pasteurización y pH final | Historiador | MES | Liberación del lote por calidad |
| Unidades producidas y rechazadas por peso | CK-401 y CK-402 | MES | Rendimiento, producto no conforme y OEE |
| Estado y paradas de EMP-401 y LL-402 | PLC | MES | Disponibilidad y mantenimiento |
| Resultados de laboratorio de la leche por cantina | Registro en HMI-01 | MES | Aceptación de la leche y pago al proveedor |
| Producción terminada, consumos e inventario en cuarto frío | MES | ERP | Inventarios, costos y despacho |

## 4.3 Recorrido de un lote

- El ERP envía al MES el plan semanal con las cantidades por referencia.

- El MES programa los lotes del día y verifica que haya leche, insumos y envase.

- Al liberar el lote, el MES crea la receta de control a partir de la receta maestra y la descarga al PLC.

- El PLC ejecuta las fases: carga, dosificación, pasteurización, inoculación, incubación, enfriamiento, saborizado y transferencia.

- El SCADA muestra el avance y guarda las mediciones en el historiador.

- Las controladoras de peso reportan las unidades conformes y rechazadas.

- El MES cierra el lote con el registro completo y calcula los indicadores.

- El MES reporta al ERP la producción, los consumos y el inventario disponible para despacho.

# 5. Funciones por sistema

| Sistema | Funciones |
| --- | --- |
| PLC-01 | Lógica de fases según ISA-88, lazos de temperatura TIC-301 y TIC-302, control de relación de fruta, enclavamientos y alarmas |
| SCADA | Pantallas de proceso según ISA-101, alarmas, tendencias, selección de receta, estado del lote e historiador |
| MES | Órdenes de producción, gestión de recetas, registro electrónico de lote, trazabilidad, calidad, paradas e indicadores (OEE, rendimiento y producto no conforme) |
| ERP | Plan de producción, compras, inventarios, costos, ventas y despacho |

# 6. Ciberseguridad

- Segmentación por zonas y conductos según IEC 62443, con cortafuegos entre la red de control y la administrativa.

- Usuarios con roles: operador, supervisor, mantenimiento y administrador.

- Cambios de receta y de consignas con registro de usuario, fecha y valor anterior.

- Copias de respaldo del programa del PLC, del proyecto del SCADA y de la base de datos del MES.

## Referencias

- ANSI/ISA-95.00.01. Enterprise-Control System Integration, Part 1: Models and Terminology.

- ANSI/ISA-88.00.01-2010. Batch Control Part 1: Models and Terminology.

- IEC 62443. Security for industrial automation and control systems.

- ANSI/ISA-101.01-2015. Human Machine Interfaces for Process Automation Systems.